采购需求

| 序号 | 货物名称 | 采购技术参数 | 规格 | 单位 | 预计3年采购量 | 拟采购单价最高限价（元） | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用血液回路导管 | 1.结构及组成：由动脉侧、静脉侧回路组成，部分型号带有废液袋。主要部件包括:各种接头、采样口、冲洗分支管、泵管、肝素分支管、气体捕获器、传感器保护器； 2.血液回路导管的接头与配套使用的器件应无泄漏； 3.血液回路导管连接血管通路的接头与配套使用的器件连接应无泄漏； 4、适配医院现有健帆DX-10型人工肝血液净化设备使用。 | 各规格 | 套 | 36 | 600 | 工业 |  |
| 2 | 一次性使用胆红素血浆吸附器 | 1.本产品由吸附剂、填充液、柱体、过滤片（支撑膜和过滤膜）、密封圈、端盖、接头和堵头组成。吸附剂为聚苯乙烯阴离子树脂；填充液为0.9%氯化钠溶液；柱体、支撑膜、端盖、接头和堵头材质均为聚丙烯；过滤膜材质为尼龙；密封圈材质为医用硅橡胶。采用高压蒸汽灭菌方式，为一次性使用； 2.血室容量为：135mL±10%； 3.适配医院现有健帆DX-10型人工肝血液净化设备使用，通过血浆吸附清除患者体内的胆红素。适用于治疗急慢性肝炎、重型肝炎、胆汁淤积型肝炎引起的高胆红素血症。 | 各规格 | 套 | 36 | 3500 | 工业 |  |
| 3 | 一次性使用血液灌流器 | 1.本产品由吸附剂、填充液、柱体、过滤片（支撑膜和过滤膜）、密封圈、端盖、接头和堵头组成。采用高压蒸汽灭菌方式，一次性使用。吸附剂材料组成为：（聚苯乙烯树脂，300-500μm）； 2.吸附剂体积：≥300mL； 3.包膜技术：共价键改性包膜技术； 4.适配医院现有健帆DX-10型人工肝血液净化设备使用。 | 各规格 | 套 | 36 | 2200 | 工业 |  |