安庆市第一人民医院皮肤科皮肤镜影像系统

采购项目采购需求

| 序号 | 技术功能参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 软硬件模块主要技术、功能参数 |  |
|  | - 摄像头成像分辨率≥2592×1944，帧 速≥30fps，像素≥500万； - 单个摄像头即可支持20X～200X倍数范围，无需更换摄像头，支持定焦和变焦两种聚焦模式； - 照明：内置LED高亮度光源,亮度可调节，可预设置亮度组合； - 支持非偏振、偏振、浸润三种模式,支持非接触式（偏振法、非偏振法，浸润法）； - ★大体摄影机系统（非单反相机，集成伍德灯荧光功能）图像分辨率≥800TVL，图像像素≥500万像素，帧 速≥30fps，放大倍率20x-200X可调； - 伍德灯荧光辐照强度≥1.5mw/cm2，荧光峰值波长365nm±15nm； - ★微型手持显微镜设计，单手操作，可实现图像放大、微调、采集等操作，可实现20X～200X范围放大，无需更换显微镜，同时支持定焦或变焦； - 用于色素性/肿瘤性皮肤病，炎症性皮肤病、毛发性皮肤病、传染性皮肤病、甲部疾病等病症的显微观察和辅助诊断； - 单手操作，偏振光和普通光自由切换，多种镜头不同焦距可选； - 体感触摸拍摄功能，手指轻轻触探头即可拍照。 - 辅助诊断功能：系统包含皮肤病名称检索和皮肤镜特征检索两种辅助诊断方式。 - 图像分析：包含皮肤图像的ABCD分析法、7点检测表评分法、三点检测表法、Menzies评分法、二步法等评分等分析方法，实现皮肤疾病半定量诊断分析； - 支持白癜风VASI、VIDA、VETFa评分方法，银屑病面积与严重性指数PASI评分方法； - 具有根据诊断提示，自动匹配“红黄绿”危值提醒功能，支持实时显示灰度值、同屏对比、自助诊断、图像鉴别功能，支持皮肤3D显示及分析功能； - 具备3D模拟成像功能，重现立体三维图像，多角度观察； - ★提供毛发分析模块，具有毛发病变组织的图像采集、图像数据分析系统； - 可自动识别分析或手动识别及分类终毛、中毛、毳毛不同类毛发，支持终毛、中毛、毳毛颜色标注数量标注，自动计算毛发的总数量、总密度、平均直径、平均长度； - 自动统计不同类毛发的数量、密度、占比，通过柱状图、饼状图、图表导入报告单； - 支持各类甲病图像观察、采集、图像数据分析； - 大体摄影伍德灯镜非单反相机，一键切换白光和荧光伍德灯，集成伍德灯、荧光、辅助光功能，支持自然光、辅助光、伍德灯、荧光下的动态图像的实时显示、采集、对比、打印； - 大体摄影可实现高清图像显示及采集，实时显示连续1x～200X可视动态影像，可实现全身、半身、局部细节的图像采图，图像分辨率≥500万； - 大体摄影机可拍摄管腔皮损，大景深设计，一次拍摄清晰； - 大体摄影机支持变倍、调焦、灯光开关、灯光亮度调节等面板按键操作； - ★可实现手持显微镜影像、大体摄影伍德灯影像及自然光、辅助光影像在软件中实时画面观察显示、对比，同时支持录像及采集存储，方便同一患者的多项目检查及对比。 - ★可连接真菌显微镜系统，可实时显示、采集真菌镜图像，可打印真菌显微镜图文报告单。 - 内置皮肤病标准图谱，超过300个种病种,包含大体图像、皮肤镜图像以及部分显微镜图像，支持自定义图谱内容。支持通过病种、临床表现检索图谱，根据临床表现检索图谱时，能自动识别接近的病种供选择； - ★预存皮肤镜报告单、大体摄影报告单、伍德灯报告单、毛发分析报告单、真菌检测报告单，甲病分析报告单、皮肤镜病理分析报告单等多种报告单模式； - 支持HIS、PACS等信息化接口，用于医学影像的获取、显示、存储、回传等信息共享。 |  |
| 2、 | 软硬件配置 | 个/套 |
|  | 1. 手持偏振光皮损摄像系统（支持偏振、非偏振、浸润法） | 1 |
|  | 2.一次性隔离垫 | 1000 |
|  | 3.硅胶镜头保护垫圈 | 10 |
|  | 4.大体摄影伍德灯镜 | 1 |
|  | 5.大体摄影伍德灯镜移动支架 | 1 |
|  | 6. 高保真采集脚踏开关 | 1 |
|  | 7. 医用移动推车 | 1 |
|  | 8.计算机（I7处理器、≥8GB内存、1T固态盘、≥22寸超高清液晶显示器） | 1 |
|  | 9.彩色喷墨打印机 | 1 |
|  | 10.电子皮肤镜系统软件 | 1 |
| 3、 | 售后服务 |  |
|  | 1、整机免费质保3年，终身提供技术支持； |  |
| 说明：预计采购数量1台，单价限价：250000元/台 |  |  |