安庆市第一人民医院产诊中心耗材试剂一批采购项目采购需求

| 序号 | 货物名称 | 采购需求（技术参数） | 规格 | 计量单位 | 3年预计使用量 | 单价限价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人外周血淋巴细胞培养基 | 1、预期用途：用于细胞增殖培养，培养后的细胞用于体外诊断； 2、适用范围：适用于外周血、脐血等细胞的培养，用于细胞遗传学分析。 | 5ml/瓶 | 瓶 | 600 | 35 | / |
| 2 | 羊水细胞培养基 | 1、预期用途：用于细胞增殖培养，培养后的细胞用于体外诊断； 2、适用范围：用于体外培养绒毛、羊水细胞，以获取足够的细胞量供后续遗传学分析； 3、规格要求：：10mL/瓶；为满足实验室的不同用量选择，可提供大小不同规格；装量应不低于标称值的 98%； 4、无菌效果：无混浊，清澈透明； 5、PH值：6.5-7.5； 6、有效性：取 5ml 羊水标本，离心后接种至培养瓶第 7 天换液，第 8 天收获染色，染色后的标本置于显微镜 10 倍物镜下观察，占 3/4 视野及以上的克隆比例不低于 35%； 7、★拓展性：既能用于羊水细胞消化法培养，又能用于原位法培养； 8、无菌效果：无混浊，清澈透明； 9、试剂的使用能与采购人现有医学遗传实验室信息管理系统无缝对接（提供系统匹配性对接方案，包含网址、截图和文字说明）。 | 10ml/瓶 | 瓶 | 900 | 90 | 核心产品 |
| 3 | 胰酶消化溶液 | 1、使培养的细胞从贴壁状态转变为悬浮状态。 | 1ml/支 | 支 | 30 | 10 |  |
| 4 | 秋水仙碱溶液 | 1、用于染色体检查中延缓着丝点分裂，抑制纺锤体形成，终止细胞有丝分裂于分裂中期。 | 1ml/支 | 支 | 36 | 20 |  |
| 5 | 胰酶分带溶液 | 1、用于染色体 G 显带制备，临床上用于染色体检查。 | 10ml/瓶 | 瓶 | 90 | 35 |  |
| 6 | 吉萨姆染色液 | 1、组成成分：吉姆萨染料，甲醇，丙三醇； 2、适用范围：适用于人体细胞如羊水细胞、血细胞、骨髓细胞等的染色，分析。 | 500ml/瓶 | 瓶 | 6 | 2200 |  |
| 7 | 磷酸盐缓冲液 | 1、PH范围：6.6-6.8。 | 500ml/瓶 | 瓶 | 6 | 200 |  |
| 8 | 碱性缓冲液 | 1、预期用途：供胰酶、培养基、缓冲液等溶液调节pH使用。 | 10ml/瓶 | 瓶 | 12 | 35 |  |
| 9 | 镜油 | 1、用途：显微镜浸油、油浸物镜。 | 500ml/瓶 | 瓶 | 3 | 2800 |  |
| 10 | 细胞原位培养盒 | 1、产品组成：由塑料盒和玻片组成，玻片为透明玻璃； 2、经过特殊处理后，细胞原位培养盒为无菌环境； 3、玻片经特殊处理，适合细胞黏附生长； 4、适用于贴壁细胞如羊水细胞或绒毛膜细胞等的培养。使用本产品时，细胞的培养、收获和制片均直接在玻片上进行，培养的结果可用于原位分析； 5、细胞生长面积不能少于 13 平方厘米。 | 2只/袋 | 袋 | 450 | 30 |  |
| 11 | 细胞培养瓶 | 1、具有优异的光学性质，便于显微镜观察； 2、无热源检测结果低于 0.1EU/ml。 | 100个/箱 | 箱 | 12 | 1000 |  |
| 12 | 羊水穿刺针 | 1、主要用于经皮穿刺及造影； 2、灭菌，可直接使用。 | 21G*200mm | 支 | 450 | 110 | 进口 |
| 13 | 15mL无菌离心管 | \ | 50支/袋 | 袋 | 24 | 90 |  |
| 14 | 50mL离心管 | \ | 25个/包 | 包 | 6 | 64 |  |
| 15 | 一次性无菌吸管（独立包装） | \ | 3ml*支*100支/包 | 包 | 48 | 41 |  |
| 说明: 1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货,提供相关资料等。 2、合同期:三年供应期，预计使用量仅供投标人参考。 3、本项目一次性规划，分步实施算项目耗材进入我院SPD管理。 4、中标产品如有两票制要求则须执行两票制相关要求;中标产品如安徽省医药集中采购中心有相关要求，则须执行安徽省医药集中采购中心相关要求。 5、服务期内如遇国家、省医保带量采购等相关政策调整，按国家、省医保带量采购等相关政策执行。 6、标★需提供相关证明材料。 |  |  |  |  |  |  |  |